Premier test

On alimente la cible en 5V et on lance STM32CubeProg

Ca  connecte : on est bon.

VScode

On a 2 types de cartes en STM32G030 (32k de flash et 8k de RAM)

#include <Arduino.h>

#include "rgb_lcd.h"

HardwareSerial DebugSerial(PB7, PB6); // compiles, can also use (USART1)

const int LED1 = PA11;

const int LED2 = PC6;

const int BP = 2;

const int BP1 = PA0;

const int BP2 = PA1;

const int POT = PA5;

int valeur_potentiometre;

rgb_lcd lcd;

void setup()

{

// put your setup code here, to run once:

pinMode(LED1, OUTPUT);

pinMode(LED2, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

pinMode(BP1, INPUT_PULLUP);

pinMode(BP2, INPUT_PULLUP);

DebugSerial.begin(9600);

lcd.begin(16, 2);

// Print a message to the LCD.

lcd.print("hello, world!");

delay(1000);

}

void loop()

{

static int cpt = 0;

// put your main code here, to run repeatedly:

digitalToggle(LED1);

digitalToggle(LED2);

delay(200);

Serial.print("serial:");

Serial.println(cpt);

cpt++;

valeur_potentiometre = analogRead(POT);

int tension=valeur_potentiometre*32;

lcd.clear();

lcd.blinkLED();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("pot=");

lcd.print(tension/10000);

lcd.print(".");

lcd.print(tension%10000);

lcd.print(" V");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("BP1=");

lcd.print(digitalRead(BP1));

lcd.print("  BP2=");

lcd.print(digitalRead(BP2));

Serial.print("cpt=");

Serial.println(cpt);

DebugSerial.print("Debug:");

DebugSerial.print(digitalRead(BP1));

DebugSerial.print(" ");

DebugSerial.print(digitalRead(BP2));

DebugSerial.print(" ");

DebugSerial.println(valeur_potentiometre);

}

/*

void poubelle(){

lcd.clear();

lcd.blinkLED();

lcd.print("pot=");

lcd.print(valeur_potentiometre);

// valeur_potentiometre = analogRead(POT);

DebugSerial.println(valeur_potentiometre);

int tension = valeur_potentiometre * 3300 / 4096;

lcd.clear();

lcd.blinkLED();

lcd.print("pot=");

lcd.print(tension/100);

lcd.print(".");

lcd.print(tension%100);

Serial.println(tension);

lcd.print(" V");

digitalWrite(LED1, !digitalRead(BP1));

digitalWrite(LED2, !digitalRead(BP1));

delay(100);

}*/

/*#include "Wire.h"

void setup(){

Wire.begin();

Serial.begin(9600);

}

void loop(){

byte error, address;

int nDevices;

Serial.println("Scanning...");

nDevices = 0;

for(address = 8; address < 127; address++ ){

Wire.beginTransmission(address);

error = Wire.endTransmission();

if (error == 0){

Serial.print("I2C device found at address 0x");

if (address < 16)

Serial.print("0");

Serial.print(address,HEX);

Serial.println(" !");

nDevices++;

}

else if (error == 4) {

Serial.print("Unknow error at address 0x");

if (address < 16)

Serial.print("0");

Serial.println(address,HEX);

}

}

if (nDevices == 0)

Serial.println("No I2C devices found\n");

else

Serial.println("done\n");

delay(5000);

}*/